Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z konserwacją ołtarza głównego

z kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

w Parzymiechach

- Powierzchnia ołtarza – konserwacja drewna polichromowanego  - 30,80 m2:

- usunięcie wtórnych warstw malarskich do warstwy oryginalnej polichromii

-  oczyszczenie z brudu oraz resztek farb olejnych

- wykonanie rekonstrukcji ubytków snycersko – rzeźbiarskich

- wzmocnienie struktury drewna

- uzupełnienie ubytków w miejscach  uszkodzeń oraz otworów wylotowych po

drewnojadach na płaszczyznach, profilach i partiach rzeźb z zastosowaniem stosownych

kitów i gruntów kredowych

- uzupełnienie scalające polichromii w miejscach przetarć i ubytków metodą   punktowania

i labowania w  kolorach lokalnych

-  zabezpieczenie końcowe stosownym werniksem

- Złocenia architektoniczne i rzeźbiarskie - 14,48 m2

- usunięcie  wtórnej, pociemniałej pozłoty z powierzchni elementów złoconych

- uzupełnienie ubytków detali rzeźbiarskich

- położenie gruntów pod nowe złocenia

- rekonstrukcja złocenia złotem płatkowym na bolus oraz uzupełnienie laserunków

- zabezpieczenie całej powierzchni pozłoty stosownym werniksem

- Konstrukcja (odwrocie) - 24,86 m2

- oczyszczenie z brudu i kurzu,

- nasączenie całej powierzchni drewna środkiem owadobójczym i grzybobójczym od frontu

metodą iniekcji, od odwrocia metodą pędzlowania i nasączania,

- wzmocnienie uszkodzonej  wewnętrznej struktury drewna przez nasączanie stosownymi

Żywicami

- Polichromia figur - konserwacja drewna polichromowanego - 9,01 m2

- oczyszczenie drewna polichromowanego z przemalowań farbami olejnymi

- oczyszczenie z brudu i kurzu wtórnych warstw malarskich

-  rekonstrukcja ubytków i kitowanie otworów po drewnojadach

-  scalenie kolorystyczne  i rekonstrukcja polichromii

-  opracowanie końcowe powierzchni werniksem  woskowym

- Rekonstrukcje snycersko - stolarskie - 2,35 m2

- uzupełnienie ubytków snycersko – rzeźbiarskich detalu architektonicznego, profili i

drewna zmurszałego

- niezbędna wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych i estetycznych

- Konserwacja obrazu Przemienienia Pańskiego - 1,10 m2

- Oczyszczenie powierzchni

- usunięcie wtórnych retuszy i przemalowań

- wykonanie podklejeń i kitowań

- punktowanie ubytków oraz punktowanie scalające

- położenie werniksu końcowego

- Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu prac – 3 egzemplarze